МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский государственный политехнический колледж»

Курск

2026

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по МДК 06.03 «Устройство и функционирование информационных систем»

Тема: Разработка прототипа автоматической оросительной системы на основе Arduino

Выполнил:

Студент группы ИС-45к

Русаков Артур Андреевич

Руководитель:

Потолов А.С.

Оценка за курсовой проект

__________________________

_________   Потолов А.С.

(подпись)                  (инициалы, фамилия)

Оценка за курсовой проект

___________________________

_________ Л.А.Тарасова______

(подпись) (инициалы, фамилия)

Содержание

Введение	3

1 Техническое задание	5

1.1 Обоснование требований к комплексу технических средств	5

1.2 Описание функциональной структуры	6

1.3 Обоснование требований к комплексу технических средств	7

2 Технический проект	8

2.1 Обоснование требований к комплекту технических средств системы	8

2.2 Монтажная схема системы	9

2.3 Алгоритм работы системы	10

3 Рабочий проект	11

3.1 Программа и методика испытаний	11

3.2 Создание эксплуатационной документации	12

3.2.1 Руководство пользователя	12

Заключение	17

Список использованной литературы	19

Приложение А Интерфейс онлайн-программы Tinkercad	22

Приложение Б Монтажная схема с описанием	23

Приложение В Блок-схема алгоритма	24

Приложение Г Сценарии тестирования TestCase	25

Приложение Д Полный листинг программного кода	30

Введение

В современном мире контроль влажности почвы, уровня бака и осадков является одной из базовых задач информационно-измерительных систем. Оросительные системы применяются в умном доме, теплицах, учебных стендах и системах климат-контроля.

Актуальность темы курсового проекта обусловлена тем, что промышленные оросительной системы достаточно дороги, а учебный прототип на базе Arduino позволяет наглядно изучить аналоговые датчики, ЖКИ и логику пороговой сигнализации.

Важную роль при разработке играют средства виртуального моделирования. Облачная среда Autodesk Tinkercad Circuits позволяет собрать электрическую схему, написать программу для микроконтроллера и проверить работу устройства в режиме симуляции без закупки реальных компонентов. Это сокращает время и стоимость разработки, исключает риск повреждения элементов при ошибках монтажа и позволяет многократно повторять испытания.

подсистема индикации – светодиоды OK/MID/DRY (D3/D5/D10), насос PUMP (D9), пьезоэлемент (D11) и ЖК-дисплей 16×2 (I2C);

Для того, чтобы достичь данной цели, необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать предметную область и существующие подходы к построению учебных систем автополива на Arduino;

- сформулировать требования к комплексу технических и программных средств;

- подобрать электронные компоненты и описать их технические характеристики;

- собрать электрическую схему прототипа в онлайн-среде Tinkercad Circuits и получить её принципиальную электрическую схему;

- разработать алгоритм работы системы и оформить его в виде блок-схемы в Microsoft Visio;

- написать программу для микроконтроллера на языке C++ в среде Arduino;

- провести испытания прототипа по сценариям тестирования (TestCase);

- разработать эксплуатационную документацию – руководство пользователя.

Объектом исследования являются информационно-измерительные системы на базе микроконтроллеров. Предметом исследования является прототип системы «Автополив» на основе платформы Arduino Uno и его программное обеспечение.

1 Техническое задание

1.1 Обоснование требований к комплексу технических средств

Для проектирования и разработки прототипа системы «Автополив» был использован компьютер со следующими техническими характеристиками и программным обеспечением:

Технические характеристики:

- процессор – Intel Core i3-12100F (4 ядра, 8 потоков, базовая частота 3,3 ГГц, максимальная 4,3 ГГц);

- оперативная память – 16 ГБ DDR4;

- накопитель – SSD объёмом 512 ГБ;

- дискретная видеокарта с поддержкой аппаратного ускорения WebGL;

- монитор с разрешением 1920×1080 пикселей;

- устройства ввода – клавиатура и манипулятор «мышь»;

- постоянное подключение к сети Интернет

Требования к программному обеспечению:

- операционная система Microsoft Windows 10 (64-разрядная);

- веб-браузер Яндекс;

- учётная запись Autodesk Tinkercad;

- Microsoft Visio 2016 – для построения блок-схемы алгоритма;

- Microsoft Word 2020 – для оформления пояснительной записки;

- Arduino IDE версии 2.x – для переноса программы на реальную плату (при необходимости).

Минимальные требования к рабочему месту пользователя прототипа значительно ниже: для запуска симуляции достаточно любого компьютера с двухъядерным процессором, 4 ГБ оперативной памяти и современным браузером, так как основные вычисления при моделировании выполняются в окне браузера и на серверах Tinkercad.

1.2 Описание функциональной структуры

Данная разработка предназначена для создания прототипа системы «Автополив» на основе Arduino, которая обеспечивает контроль влажности почвы (SOIL), «осадков» (RAIN) с выводом данных на ЖКИ и управлением насосом.

Функционально система состоит из четырёх подсистем:

- подсистема сбора данных – потенциометр влажности почвы SOIL (аналоговый вход A3) и фоторезистор «осадков» RAIN (A2);

- Если влажность почвы ниже 30 %, система переходит в состояние «DRY» и включает насос (при достаточном уровне бака и отсутствии «дождя»); если ниже 55 % – в «MID»; иначе – в «OK».

- подсистема индикации – светодиоды OK/MID/DRY (D3/D5/D10), насос PUMP (D9), пьезоэлемент (D11) и ЖК-дисплей 16×2 (I2C);

- подсистема управления – кнопка MUTE (отключение звука) и кнопка MODE (смена страницы ЖКИ);

Функциональные возможности разработки:

- непрерывный опрос датчиков с периодом около 0,25 с;

- отображение температуры, влажности и освещённости на ЖК-дисплее;

- Если влажность почвы ниже 30 %, система переходит в состояние «DRY» и включает насос (при достаточном уровне бака и отсутствии «дождя»); если ниже 55 % – в «MID»; иначе – в «OK».

- подсистема индикации – светодиоды OK/MID/DRY (D3/D5/D10), насос PUMP (D9), пьезоэлемент (D11) и ЖК-дисплей 16×2 (I2C);

- звуковая сигнализация: периодический тон частотой около 1800 Гц только в режиме «DRY» (при выключенном mute);

- вывод температуры, влажности (или освещённости) и текстового статуса на ЖК-дисплей;

- отключение звукового сигнала кнопкой MUTE с индикацией символа «M» на дисплее; повторное нажатие включает звук (флаг mute не сбрасывается автоматически при возврате в «OK»);

- самотестирование индикации при включении питания;

- передача результатов измерений и смены состояний в монитор последовательного порта для отладки и журналирования.

1.3 Обоснование требований к комплексу технических средств

Для разработки курсового проекта выбран компилируемый язык программирования C++ в среде Arduino IDE / Tinkercad, что обусловлено поддержкой библиотек ЖКИ и удобством отладки прототипа оросительной системы.

При разработке данного проекта в качестве справочного материала использовалась литература по программированию и электронике

Из всех сред разработки мой выбор пал на облачную среду Autodesk Tinkercad, которая помимо твердотельного моделирования содержит раздел Circuits, предназначенный для сборки и симуляции электронных схем с платами Arduino.

Преимущества:

- доступность через веб-интерфейс без установки программ;

- интуитивно понятный инструментарий для сборки схем на макетной плате;

- возможность совместной работы и мгновенного тестирования кода в режиме симуляции;

- автоматическое построение принципиальной электрической схемы и списка компонентов;

- встроенный монитор последовательного порта и отладчик;

- интеграция с Arduino IDE – код можно скачать в виде файла .ino.

Интерфейс среды Tinkercad представлен в приложении А.

2 Технический проект

2.1 Обоснование требований к комплекту технических средств системы

Прототип собран на базе платы Arduino Uno R3. В исходном задании предполагалось использование платы Arduino Nano, однако в библиотеке компонентов Tinkercad Circuits плата Nano отсутствует. Arduino Uno R3 построена на том же микроконтроллере ATmega328P, имеет те же тактовую частоту, объём памяти и набор выводов, поэтому схема и программа без изменений переносятся на Arduino Nano.

Состав компонентов и модулей системы с детальным описанием их технических характеристик приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Состав компонентов и модулей системы с описанием их технических характеристик

| Название объекта | Описание и технические характеристики | Изображение |
| --- | --- | --- |
| Arduino Uno R3 (U1) | Плата на микроконтроллере ATmega328P. Тактовая частота 16 МГц, 14 цифровых и 6 аналоговых выводов, питание 5 В. Ядро оросительной системы. |  |
| Датчик влажности почвыы потенциометр SOIL (SEN1) | Аналоговый датчик температуры. Чувствительность 10 мВ/°C, выход на A1. Измерение температуры воздуха. |  |
| Потенциометр влажности (RV1) | Имитация датчика влажности. Аналоговый сигнал 0…5 В на A3, отображается как 0…100 %. |  |
| Фоторезистор LDR (SEN2) | Датчик освещённости. Делитель напряжения на A2. Дополнительный канал оросительной системы. |  |
| Светодиоды индикации | Зелёный (D3) — OK, жёлтый (D5) — MID, красный (D10) — DRY; через резисторы ~220 Ом к GND |  |
| Пьезоизлучатель (BZ1) | Пассивный пьезоэлемент на D11. Звуковая тревога в режиме DRY. |  |
| Кнопки MUTE и MODE | MUTE (D6) отключает звук; MODE (D8) переключает страницу ЖКИ. INPUT_PULLUP. |  |
| ЖКИ 16×2 I2C (U2) | Отображение температуры, влажности, освещённости и режима. SDA–A4, SCL–A5, питание 5 В. |  |

Список компонентов, сформированный средой Tinkercad автоматически, приведён на Рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема проекта и программный код в Tinkercad

2.2 Монтажная схема системы

подсистема сбора данных – потенциометр влажности почвы SOIL (аналоговый вход A3) и фоторезистор «осадков» RAIN (A2);

На основе монтажной схемы Tinkercad автоматически сформировал принципиальную электрическую схему. Монтажная схема с описанием и принципиальная схема предоставлены в приложении Б.

2.3 Алгоритм работы системы

Система работает по следующему алгоритму:

- При подаче питания выполняется инициализация: выводы D3, D5, D9, D10, D11 настраиваются как выходы, D6 и D8 – как входы с подтяжкой INPUT_PULLUP, инициализируется ЖК-дисплей.

- Выполняется самотестирование: поочерёдно включаются светодиоды и подаётся короткий звуковой сигнал, на дисплей выводится надпись «Irrigat v1.0».

- подсистема сбора данных – потенциометр влажности почвы SOIL (аналоговый вход A3) и фоторезистор «осадков» RAIN (A2);

- Если влажность почвы ниже 30 %, система переходит в состояние «DRY» и включает насос (при достаточном уровне бака и отсутствии «дождя»); если ниже 55 % – в «MID»; иначе – в «OK».

- При смене состояния обновляется светодиодная индикация и строка режима на ЖКИ.

- Включается светодиод, соответствующий текущему состоянию, остальные гаснут.

- Проверяется кнопка MUTE: если она нажата, звук отключается до повторного нажатия; кнопка MODE переключает страницу ЖКИ.

- Если состояние «DRY» и звук не отключён, подаётся звуковой сигнал тревоги.

- Каждые 250 мс на ЖК-дисплей выводятся температура, влажность (или освещённость) и статус; затем цикл повторяется.

Блок-схема алгоритма, выполненная в Microsoft Visio по ГОСТ 19.701-90, предоставлена в приложении В.

Полный листинг программного кода предоставлен в приложении Д.

3 Рабочий проект

3.1 Программа и методика испытаний

Испытаниям подвергается прототип системы «Автополив» на основе Arduino, собранный в онлайн-среде Tinkercad Circuits.

Область применения – мониторинг температуры, влажности и освещённости в учебных, бытовых и тепличных задачах, стенды умного дома и климат-контроля.

Цель испытаний – проверка соответствия работы прототипа требованиям технического задания: корректности определения состояний «OK», «MID» и «DRY», работы световой и звуковой сигнализации, вывода информации на ЖК-дисплей, функции отключения звука кнопкой MUTE.

Если влажность почвы ниже 30 %, система переходит в состояние «DRY» и включает насос (при достаточном уровне бака и отсутствии «дождя»); если ниже 55 % – в «MID»; иначе – в «OK».

Перечень технических средств, используемых во время проведения испытаний:

- онлайн-среда Tinkercad Circuits;

- ПК с веб-браузером;

- виртуальные измерительные инструменты Tinkercad: перемещаемая цель датчика температуры и монитор последовательного интерфейса.

Порядок испытаний: запускается симуляция, после чего потенциометром SOIL и фоторезистором RAIN задаются входные воздействия. Фактические результаты фиксируются по состоянию светодиодов, надписи на ЖК-дисплее, анимации пьезоэлемента и сообщениям в мониторе порта. Методы испытаний представлены в сценариях тестирования TestCase в приложении Г. Все пять тестов пройдены успешно.

3.2 Создание эксплуатационной документации

Мною была разработана следующая эксплуатационная документация на проектируемый продукт:

- руководство пользователя.

3.2.1 Руководство пользователя

Прототип системы «Автополив» предназначен для автоматического полива по влажности почвы: опрашивает потенциометр SOIL и фоторезистор RAIN, определяет состояния OK/MID/DRY, управляет насосом и выдаёт световую/звуковую индикацию.

Индикация состояний системы:

- Если влажность почвы ниже 30 %, система переходит в состояние «DRY» и включает насос (при достаточном уровне бака и отсутствии «дождя»); если ниже 55 % – в «MID»; иначе – в «OK».

- Если влажность почвы ниже 30 %, система переходит в состояние «DRY» и включает насос (при достаточном уровне бака и отсутствии «дождя»); если ниже 55 % – в «MID»; иначе – в «OK».

- Если влажность почвы ниже 30 %, система переходит в состояние «DRY» и включает насос (при достаточном уровне бака и отсутствии «дождя»); если ниже 55 % – в «MID»; иначе – в «OK».

- символ «M» в правом нижнем углу дисплея – звук отключён пользователем.

Порядок работы в Tinkercad:

- Войти в учётную запись Tinkercad, открыть раздел «Проекты» → «Цепи» и выбрать проект «Автополив Arduino».

- Нажать кнопку «Код», чтобы увидеть текст программы справа от схемы, и кнопку «Начать моделирование». После самотестирования загорится зелёный светодиод, а на дисплее появятся температура и «Mode: OK» (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Режим «OK» (нормальная влажность почвы, зелёный светодиод)

- Если влажность почвы ниже 30 %, система переходит в состояние «DRY» и включает насос (при достаточном уровне бака и отсутствии «дождя»); если ниже 55 % – в «MID»; иначе – в «OK».

Рисунок 3 – Режим «DRY» (сухая почва, красный светодиод, насос)

- Если влажность почвы ниже 30 %, система переходит в состояние «DRY» и включает насос (при достаточном уровне бака и отсутствии «дождя»); если ниже 55 % – в «MID»; иначе – в «OK».

Рисунок 4 – Режим «MID» (пониженная влажность, жёлтый светодиод)

- Рисунок 5 – Режим «DRY» с отключённым звуком (MUTE)

Рисунок 5 – Режим «DRY» с отключённым звуком (MUTE)

- Если влажность почвы ниже 30 %, система переходит в состояние «DRY» и включает насос (при достаточном уровне бака и отсутствии «дождя»); если ниже 55 % – в «MID»; иначе – в «OK».

Рисунок 6 – Возврат в режим «OK»

- Для завершения работы нажать кнопку «Остановить моделирование». Для переноса программы на реальную плату скачать код кнопкой загрузки в панели «Код» и открыть его в Arduino IDE.

Заключение

В процессе выполнения курсового проекта был разработан прототип системы «Автополив» на основе платформы Arduino. Была проанализирована предметная область, сформулированы требования к техническим и программным средствам, подобраны электронные компоненты и описаны их характеристики. В онлайн-среде Tinkercad Circuits собрана монтажная схема устройства и получена принципиальная электрическая схема, в Microsoft Visio построена блок-схема алгоритма, на языке C++ написана программа для микроконтроллера.

Система обеспечивает автоматическое управление насосом и сигнализацией в зависимости от влажности почвы: опрашивает SOIL и RAIN, определяет состояния OK/MID/DRY и выводит данные на ЖКИ.

Если влажность почвы ниже 30 %, система переходит в состояние «DRY» и включает насос (при достаточном уровне бака и отсутствии «дождя»); если ниже 55 % – в «MID»; иначе – в «OK».

Практическая значимость проекта заключается в том, что разработанный прототип может быть собран из недорогих доступных компонентов и применён в учебных работах по микроконтроллерам и системам умного дома.

Перспективы развития системы:

- подключение модуля Wi‑Fi (ESP8266) для передачи показаний температуры, влажности и освещённости в облачный сервис или мобильное приложение;

- установка нескольких датчиков влажности почвы для контроля разных зон участка;

- отправка уведомлений на смартфон через модули Wi-Fi (ESP8266) или GSM;

- автономное питание от аккумулятора с контролем заряда;

- ведение журнала событий с отметками времени на модуле часов реального времени и SD-карте.

Список использованной литературы

- Arduino®. Полный учебный курс. От игры к инженерному проекту / А. А. Салахова, О. А. Феоктистова, Н. А. Александрова, М. В. Храмова. — 3-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2024. — 176 с. — ISBN 978-5-93208-670-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/135851 (дата обращения: 25.10.2026).

- Бейктал, Дж. Конструируем роботов на Arduino®. Первые шаги / Дж. Бейктал ; перевод О. А. Трефилова. — 4-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2024. — 321 с. — ISBN 978-5-93208-726-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/141326 (дата обращения: 25.10.2026).

- Бейктал, Дж. Конструируем роботов от А до Я : полное руководство для начинающих / Дж. Бейктал ; перевод О. А. Трефилова. — 2-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2022. — 395 с. — ISBN 978-5-00101-972-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/120886 (дата обращения: 25.10.2026).

- Боровский, А. С. Программирование микроконтроллера Arduino в информационно-управляющих системах : учебное пособие / А. С. Боровский, М. Ю. Шрейдер. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 113 с. — ISBN 978-5-7410-1853-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/78913 (дата обращения: 25.10.2026).

- Кангин, В. В. Контроллеры Arduino в мобильных роботах и дронах : учебное пособие / В. В. Кангин, Е. М. Кангин. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2025. — 324 с. — ISBN 978-5-9729-2451-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/153900 (дата обращения: 25.10.2026).

- Программирование микроконтроллеров Arduino : практикум для СПО / Н. В. Бужинская, Д. М. Гребнева, Е. А. Кокшарова, М. В. Мащенко. — Саратов : Профобразование, 2026. — 156 с. — ISBN 978-5-4488-2695-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/155132 (дата обращения: 25.10.2026). — DOI: https://doi.org/10.23682/155132.

- Салахова, А. А. Конструируем роботов на Arduino®. Да будет свет! / А. А. Салахова. — 2-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2026. — 50 с. — ISBN 978-5-93208-526-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/157454 (дата обращения: 25.10.2026).

- Салахова, А. А. Конструируем роботов на Arduino®. Умный замок / А. А. Салахова. — 2-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2025. — 58 с. — ISBN 978-5-93208-527-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/154856 (дата обращения: 25.10.2026).

- Салахова, А. А. Конструируем роботов на Arduino®. Умный свет / А. А. Салахова. — 2-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2026. — 60 с. — ISBN 978-5-93208-528-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/157455 (дата обращения: 25.10.2026).

- Салахова, А. А. Конструируем роботов на Arduino®. Экостанция / А. А. Салахова ; под редакцией Т. Г. Хохловой, Ю. А. Серовой. — 2-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2022. — 65 с. — ISBN 978-5-00101-967-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/115587 (дата обращения: 25.10.2026).

- Салахова, А. А. Конструируем роботов на Arduino®. Электронный домашний питомец / А. А. Салахова ; под редакцией Т. Г. Хохловой, Ю. А. Серовой. — 2-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2022. — 66 с. — ISBN 978-5-00101-968-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/115588 (дата обращения: 25.10.2026).

- Юфкин, Е. А. Основы микропроцессорной техники для школьников и студентов. Шагающие роботы на базе Arduino : учебное пособие / Е. А. Юфкин. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2024. — 116 с. — ISBN 978-5-9729-2167-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/144660 (дата обращения: 25.10.2026).

Приложение А Интерфейс онлайн-программы Tinkercad

На рисунке 7 показано окно редактора цепей Tinkercad Circuits с собранной схемой прототипа. В верхней части окна расположены название проекта и переключатели видов «Цепи», «Схема» и «Компоненты», ниже – панель инструментов (копирование, удаление, отмена, поворот, выбор цвета провода) и кнопки «Код», «Начать моделирование», «Отправить». В центре находится рабочая область со схемой, справа – панель компонентов с поиском и разделами «Общие», «Вход», «Выход», «Питание», «Микроконтроллеры» и др.

Рисунок 7 – Интерфейс онлайн-программы Tinkercad Circuits

Приложение Б Монтажная схема с описанием

Описание соединений монтажной схемы приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Таблица соединений

| Компонент | Вывод компонента | Подключение | Цвет провода |
| --- | --- | --- | --- |
| Arduino Uno R3 | 5V / GND | Шины +5 В и GND макетной платы | Красный / чёрный |
| Датчик потенциометр SOIL | Питание (Vs) | Шина +5 В | Красный |
| Датчик потенциометр SOIL | GND | Шина GND | Чёрный |
| Датчик потенциометр SOIL | Vout | Аналоговый вход A1 | Оранжевый |
| Потенциометр | Средний вывод | Аналоговый вход A3 | Белый |
| Фоторезистор LDR | Делитель | Аналоговый вход A2 | Серый |
| Светодиод зелёный | Анод через 220 Ом | Цифровой вывод D3 | Зелёный |
| Светодиод жёлтый | Анод через 220 Ом | Цифровой вывод D5 | Жёлтый |
| Светодиод красный | Анод через 220 Ом | Цифровой вывод D10 | Красный |
| Пьезоизлучатель | Сигнал | Цифровой вывод D11 | Синий |
| Кнопка MUTE / MODE | Сигнал | D6 / D8 и GND | Коричневый |

Приложение В Блок-схема алгоритма

Приложение Г Сценарии тестирования TestCase

Таблица 3 – Общая информация о тестировании

| Название проекта | Прототип системы «Автополив» на основе Arduino |
| --- | --- |
| Номер версии | 1.0 |
| Имя тестера | Русаков А.А. |
| Дата тестирования | 25.10.2026 |

Test Case №1 представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Test Case №1

| Test Case # | TC1 |
| --- | --- |
| Приоритет теста | Высокий |
| Название тестирования/Имя | Запуск системы и режим «OK» |
| Резюме испытания | Самотест и индикация при нормальной влажности почвы |
| Шаги тестирования | 1. Открыть проект в Tinkercad. 2. Нажать «Начать симуляцию». 3. Установить потенциометр SOIL (A3) ≈ 60…70 %. |
| Данные тестирования | Влажность почвы ≥ 55 % (порог OK_T) |
| Ожидаемый результат | Самотест LED/buzzer; зелёный LED; LCD «Soil:…%» и «Mode: OK»; насос выключен; тон после самотеста выключен. |
| Фактический результат | Самотест выполнен; зелёный LED; на LCD влажность почвы и Mode: OK; PUMP=LOW. |
| Предпосылки | Схема собрана, код загружен без ошибок компиляции |
| Постусловия | Система в режиме «OK» |
| Статус (Pass/Fail) | Pass |
| Комментарии | Пороги DRY_T=30, OK_T=55; SOIL=A3, RAIN=A2 |

Test Case №2 представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Test Case №2

| Test Case # | TC2 |
| --- | --- |
| Приоритет теста | Высокий |
| Название тестирования/Имя | Переход в режим «DRY» и включение насоса |
| Резюме испытания | Реакция на почву ниже DRY_T при отсутствии сильного «дождя» |
| Шаги тестирования | 1. Установить SOIL < 30 %. 2. Убедиться, что RAIN < 60 %. 3. Наблюдать LED, LCD, насос, пьезоэлемент. |
| Данные тестирования | SOIL = 20 %; RAIN = 10 % |
| Ожидаемый результат | Красный LED; Mode: DRY; PUMP=HIGH; периодический тон ~1800 Гц (≈400 мс). |
| Фактический результат | Красный LED; Mode: DRY; насос включён; пьезоэлемент подаёт короткий тон ~1800 Гц. |
| Предпосылки | Система в «OK» или «MID», mute выключен |
| Постусловия | Система в режиме «DRY», полив активен |
| Статус (Pass/Fail) | Pass |
| Комментарии | pumpOn = (st==DRY && rain<60) |

Test Case №3 представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Test Case №3

| Test Case # | TC3 |
| --- | --- |
| Приоритет теста | Высокий |
| Название тестирования/Имя | Переход в режим «MID» |
| Резюме испытания | Индикация пониженной влажности без полива |
| Шаги тестирования | 1. Установить SOIL в диапазоне 30…54 %. 2. Проверить LED, LCD и состояние насоса. |
| Данные тестирования | SOIL = 40 % (DRY_T ≤ soil < OK_T) |
| Ожидаемый результат | Жёлтый LED; Mode: MID; насос выключен; звук отсутствует. |
| Фактический результат | Жёлтый LED; Mode: MID; PUMP=LOW; пьезоэлемент молчит. |
| Предпосылки | Система запущена |
| Постусловия | Система в режиме «MID» |
| Статус (Pass/Fail) | Pass |
| Комментарии | MID — предупреждение, полив не включается |

Test Case №4 представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Test Case №4

| Test Case # | TC4 |
| --- | --- |
| Приоритет теста | Высокий |
| Название тестирования/Имя | Отключение звука кнопкой MUTE |
| Резюме испытания | Переключение mute в режиме DRY |
| Шаги тестирования | 1. Установить DRY (SOIL < 30, RAIN < 60). 2. Однократно нажать MUTE (D6). 3. Повторно нажать MUTE. |
| Данные тестирования | SOIL = 20 %; два нажатия MUTE |
| Ожидаемый результат | 1-е: тон прекращается, на LCD «M», красный LED и насос сохраняются. 2-е: звук возвращается. Mute не сбрасывается сам. |
| Фактический результат | Mute переключает звук; «M» на LCD; насос и красный LED сохраняются. |
| Предпосылки | Режим «DRY», mute выключен |
| Постусловия | DRY с mute по шагу |
| Статус (Pass/Fail) | Pass |
| Комментарии | Mute — тумблер; насос от mute не зависит |

Test Case №5 представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Test Case №5

| Test Case # | TC5 |
| --- | --- |
| Приоритет теста | Средний |
| Название тестирования/Имя | Смена экрана кнопкой MODE |
| Резюме испытания | Переключение страниц ЖКИ (почва ↔ дождь/насос) |
| Шаги тестирования | 1. В OK нажать MODE (D8). 2. Считать LCD. 3. Нажать MODE повторно. |
| Данные тестирования | Однократные нажатия MODE |
| Ожидаемый результат | Стр.1: «Rain: xx% Pump±» / «Irrigat v1.0». Стр.0: «Soil:…%» / «Mode: …». |
| Фактический результат | MODE циклически меняет page 0↔1; Pump+ при работающем насосе. |
| Предпосылки | Симуляция запущена |
| Постусловия | Активна выбранная страница LCD |
| Статус (Pass/Fail) | Pass |
| Комментарии | MODE = 8, INPUT_PULLUP |

Test Case №6 представлен в таблице 9.

Таблица 9 – Test Case №6

| Test Case # | TC6 |
| --- | --- |
| Приоритет теста | Средний |
| Название тестирования/Имя | Граница OK_T = 55 % |
| Резюме испытания | Условие перехода MID↔OK |
| Шаги тестирования | 1. Установить SOIL = 55 %. 2. Затем SOIL = 54 %. |
| Данные тестирования | 55 %; 54 % |
| Ожидаемый результат | 55 % — OK (зелёный). 54 % — MID (жёлтый). |
| Фактический результат | 55 → OK; 54 → MID. |
| Предпосылки | Система запущена |
| Постусловия | Режим «MID» |
| Статус (Pass/Fail) | Pass |
| Комментарии | classify: if (soil < OK_T) return MID |

Test Case №7 представлен в таблице 10.

Таблица 10 – Test Case №7

| Test Case # | TC7 |
| --- | --- |
| Приоритет теста | Средний |
| Название тестирования/Имя | Граница DRY_T и блокировка насоса дождём |
| Резюме испытания | soil < 30 → DRY; при RAIN≥60 насос выключен |
| Шаги тестирования | 1. SOIL=29 %, RAIN=10 % — DRY+насос. 2. Увеличить RAIN≥60 % — насос гаснет. 3. Вернуть SOIL≈60 %. |
| Данные тестирования | 29 %; RAIN=70 %; SOIL=60 % |
| Ожидаемый результат | 29→DRY+насос; при дожде PUMP=LOW; при 60 % — OK. |
| Фактический результат | Пороги DRY соблюдены; дождь блокирует насос; возврат в OK. |
| Предпосылки | Система запущена |
| Постусловия | Режим «OK» |
| Статус (Pass/Fail) | Pass |
| Комментарии | classify: if (soil < DRY_T) return DRY |

Приложение Д Полный листинг программного кода

Листинг программы irrigation.ino (язык C++, среда Arduino / Tinkercad Circuits):

// Автополив Irrigation, Arduino Uno (Русаков А.А., ИС-45к)

#include <Adafruit_LiquidCrystal.h>

const int SOIL = A3, RAIN = A2;

const int LED_G = 3, LED_Y = 5, LED_R = 10, PUMP = 9, BUZ = 11, MUTE = 6, MODE = 8;

const int DRY_T = 30, OK_T = 55;

const int OK = 0, MID = 1, DRY = 2;

int st = OK, last = OK, page = 0;

bool muted = false, pMute = HIGH, pMode = HIGH;

unsigned long tBeep = 0, tLcd = 0;

Adafruit_LiquidCrystal lcd(0);

int pct(int pin) {

return constrain(map(analogRead(pin), 0, 1023, 0, 100), 0, 100);

}

int classify(int soil) {

if (soil < DRY_T) return DRY;

if (soil < OK_T) return MID;

return OK;

}

const char* name(int s) {

if (s == DRY) return "DRY";

if (s == MID) return "MID";

return "OK";

}

void setLeds(int s) {

digitalWrite(LED_G, s == OK); digitalWrite(LED_Y, s == MID); digitalWrite(LED_R, s == DRY);

}

void show(int soil, int rain) {

char a[17], b[17];

if (page == 0) {

snprintf(a, 17, "Soil:%3d%%      ", soil);

snprintf(b, 17, muted ? "Mode:%-4s  M    " : "Mode:%-4s       ", name(st));

} else {

snprintf(a, 17, "Rain:%3d%% Pump%c", rain, digitalRead(PUMP) ? '+' : '-');

snprintf(b, 17, "Irrigat    v1.0");

}

lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(a);

lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(b);

}

bool edge(bool now, bool& prev) {

bool e = (prev == HIGH && now == LOW); prev = now; return e;

}

void setup() {

pinMode(LED_G, OUTPUT); pinMode(LED_Y, OUTPUT); pinMode(LED_R, OUTPUT);

pinMode(PUMP, OUTPUT); pinMode(BUZ, OUTPUT);

pinMode(MUTE, INPUT_PULLUP); pinMode(MODE, INPUT_PULLUP);

lcd.begin(16, 2); lcd.setBacklight(1); lcd.print("Irrigat v1.0");

digitalWrite(LED_G, 1); delay(150); digitalWrite(LED_G, 0);

digitalWrite(LED_Y, 1); delay(150); digitalWrite(LED_Y, 0);

digitalWrite(LED_R, 1); delay(150); digitalWrite(LED_R, 0);

tone(BUZ, 1000, 80); delay(200); lcd.clear(); setLeds(OK);

}

void loop() {

int soil = pct(SOIL), rain = pct(RAIN);

st = classify(soil);

if (edge(digitalRead(MUTE), pMute)) muted = !muted;

if (edge(digitalRead(MODE), pMode)) page = 1 - page;

if (st != last) last = st;

setLeds(st);

// насос: сухая почва и нет сильного «дождя»

bool pumpOn = (st == DRY && rain < 60);

digitalWrite(PUMP, pumpOn);

if (muted || st != DRY) noTone(BUZ);

else if (millis() - tBeep >= 400) { tone(BUZ, 1800, 120); tBeep = millis(); }

if (millis() - tLcd >= 250) { show(soil, rain); tLcd = millis(); }

}